Příprava ochranné masky k použití:  masky nemáme zpravidla ve školách, tento písemný materiál je pouze pro úplnost

- překontrolovat její úplnost,

- vyčistit lícnici vlhkým hadříkem nebo vlažnou vodou a mýdlem,

- překontrolovat správné sestavení a dotažení oddělitelných částí ventilové komory lícnice,

- očistit zorníky suchým hadříkem a z vnitřní strany natřít glycerinovým mýdélkem - odšroubovat víčko filtru a našroubovat filtr na komoru ochranné masky nebo vrapovou hadici,

- povolit všechny upínací pásky,

- takto upravenou a překontrolovanou ochrannou masku pak uložit do  brašny a uzavřít vstupní otvor filtru.

Ochranná maska se nosí ve třech polohách:

- pochodové - maska s filtrem je v brašně přes prsa na pravém boku; zajišťovací tkanice je uvázaná kolem pasu. Do brašny se maska vkládá filtrem dolů a ventilovou komorou dozadu;

- pohotovostní - levou rukou se uchopí dno brašny, pravou se brašna trhnutím otevře, maska se vyjme, přehmátnutím uchopí levou rukou za ventilovou komorou a pravou rukou se přehodí závěsná tkanice přes hlavu. Pak se vyjme z filtru zátka ve vstupním otvoru; vloží se do brašny a uzavře.

Do této polohy se maska dává, jestliže hrozí nebezpečí zamoření;

-ochranné - zatají se dech a zavřou oči sejme se pokrývka hlavy (dá se do kapsy atp.). Pak se uchopí OM za upínací pásky, zakloní se hlava a maska se nasadí na obličej. Při kontrole je nutné se rukama přesvědčit, zda lícnice na okrajích všude těsní, přitlačit dlaněmi a prudce vydechnout: Maska se může uchopením za zorníky upravit, mohou se popřípadě utáhnout upínací pásky; nasadí se pokrývka na hlavu.

Ochranná maska CM-3

Ochrannou masku CM-3 (obr: 1) může používat veškeré obyvatelstvo od deseti let výše. Po doplnění vrapovou hadicí a pohotovostní brašnou DM-1 je vhodná i pro mladší děti s větším obličejem. Poskytuje bezpečnou ochranu před všemi dosud známými škodlivinami kromě kysličníku uhelnatého. Jde o typ civilní ochranné masky obličejové s páskovým upínacím systémem, kompletované s malým ochranným filtrem MOF, který se šroubuje přímo na ventilovou komoru lícnice. Podle potřeby lze ji doplnit brýlovými vložkami.

Ochranná maska CM-4

Ochranná maska CM-4 je maska vhodná pro veškeré dospělé obyvatelstvo. Skládá se z lícnice, malého ochranného filtru MOF  a brašny. ]e lícnicového typu a je konstruována tak; aby se zvýšila její snesitelnost při dlouhodobém nošení. Má snadnou dorozumívací schopnost.

Lícnice se vyrábí ve třech velikostech: čís. 3 (nejmenší), čís. 4 (střední) a 5 (největší). Správná velikost se určí faciometrem. Lícnice se dodávají v polyetylenovém sáčku, který je uzavřený.

Manipulace je obdobná jako u masky CM-3 a spočívá v:

- kompletaci ochranné masky,

- kontrole úplnosti,

- dezinfekci, je-li nutná,

- potření zorníků glycerinovým mýdélkem

- uzpůsobení upínacího systému,

- kontrole těsnosti

- sejmutí masky, ošetření lícnice a uložení do brašny

CM3

CM4